Раздел III. Градостроительные регламенты

### Статья 37. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (ЖИ)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для индивидуального жилищного строительства (2.1);

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2);

- блокированная жилая застройка (2.3);

- коммунальное обслуживание (3.1);

- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

1.1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Виды параметров | Едини-цы измере-ния | Значения параметров применительно к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсоб- ного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Мало- этажная много- квартирная жилая застройка |  | Блокированная жилая застройка | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Коммунальное обслуживание |
| Предельные размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная ширина земельного участка | м | 16 | 20 |  | 16 | 25 | 1 |
| Минимальная площадь земельного участка | кв. м | 400 | 400 |  | 300 | 1000 | 4 |
| Максимальная площадь земельного участка | кв. м | 1500 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |
| Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный отступ от границ земельного участка | м | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) | м | 5 |  | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Предельное количество этажей | этаж | 3 |  | 4 | 3 | 3 | Не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 |  | 50 | 60 | 35 | 80 |
| Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение фасадов, кровель, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо согласовывать с органами градостроительства и архитектуры (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства). 2. Расстояния до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – 1 м; - от стволов высокорослых деревьев – 4 м; - от стволов среднерослых деревьев – 2 м; - от кустарника – 1 м. 3. Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 5. Минимальный процент озеленения для земельных участков жилой застройки – 25, для объектов дошкольного, начального и среднего общего образования – 50. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание 1. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Примечание 2. Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.

Примечание 3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков (территорий) общего пользования не подлежат установлению.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- оказание услуг связи (3.2.3);

- бытовое обслуживание (3.3);

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

- религиозное использование (3.7);

- амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1);

- магазин (4.4);

- общественное питание (4.6);

- гостиничное обслуживание (4.7);

- спорт (5.1),

- связь (6.8).

2.1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Виды параметров | Едини-цы измере-ния | Значения параметров применительно к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание амбулаторное ветеринарное обслуживание, общественное питание, гостиничное обслуживание, оказание услуг связи | Спорт | Магазины | Религиозное использование | Связь |
| Предельные размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная ширина земельного участка | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Минимальная площадь земельного участка | кв. м | 100 | 500 | 100 | 100 | 4 |
| Максимальная площадь земельного участка | кв. м | Не подлежит установлению |  |  |  |  |
| Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный отступ от границ земельного участка | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) | м | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Предельное количество этажей | этаж | 3 | 3 | 3 | Не подлежит установлению |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 | 50 | 50 | 40 | 80 |
| Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение фасадов, кровель, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо согласовывать с органами градостроительства и архитектуры. 2. Минимальный процент озеленения – 10, для объектов спорта – 50, для поликлиник– 40. |  |  |  |  |  |  |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- ведение огородничества (13.1),

- хранение автотранспорта (2.7.1).

3.1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Виды параметров | Едини-цы измере-ния | Значения параметров применительно к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хранение автотранспорта | Ведение огородничества |
| Предельные размеры земельных участков |  |  |  |
| Минимальная ширина земельного участка | м | 4 | 5 |
| Минимальная площадь земельного участка | кв. м | 24 | 100 |
| Максимальная площадь земельного участка | кв. м | Не подлежит установлению | 1500 |
| Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Минимальный отступ от границ земельного участка | м | 0 | 0 |
| Минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) | м | 3 | 3 |
| Предельное количество этажей | этаж | 1 | 0 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 | 0 |
| Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Нет |  |  |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

- не допускается размещение жилых домов, объектов образования, объектов спортивного назначения (за исключением спортивно–оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке;

- не допускается размещение на придомовых участках стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта разрешенной максимальной массой до 3,5 т.

- в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 38. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- коммунальное обслуживание (3.1);

- социальное обслуживание (3.2);

- бытовое обслуживание (3.3);

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

- культурное развитие (3.6);

- религиозное использование (3.7);

- общественное управление (3.8);

- обеспечение научной деятельности (3.9);

- деловое управление (4.1);

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);

- рынки (4.3);

- магазины (4.4);

- банковская и страховая деятельность (4.5);

- общественное питание (4.6);

- гостиничное обслуживание (4.7);

- развлечения (4.8);

- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10);

- спорт (5.1);

- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

- историко-культурная деятельность (9.3);

- для индивидуального жилищного строительства (2.1);

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

- блокированная жилая застройка (2.3);

- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

1.1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Виды параметров | Едини-цы измере-ния | Значения параметров применительно к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общественное управление, обеспечение научной деятельности, деловое управление, банковская и страховая деятельность, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), гостиничное обслуживание | Социальное обслуживание, бытовое обслуживание, рынки, магазины, общественное питание, культурное развитие, развлечения, выставочно-ярмарочная деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Историко-культурная деятельность | Религиозное использование | Коммунальное обслуживание | Спорт | Для индивидуального жилищного строительства | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Блокированная жилая застройка |
| Предельные размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная ширина земельного участка | м | 10 | 10 | 10 | Не подлежит установлению | 20 | 1 | 10 | 16 | 20 | 16 |
| Минимальная площадь земельного участка | кв. м | 100 | 100 | 3000 | Не подлежит установлению | 500 | 4 | 500 | 400 | 400 | 300 |
| Максимальная площадь земельного участка | кв. м | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  | 1500 | Не подлежит установлению |  |
| Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный отступ от границ земельного участка | м | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) | м | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Предельное количество этажей | этаж | 5 | 3 | 3 | Не подлежит установлению | 2 | Не подлежит установлению | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 | 50 | 50 | Не подлежит установлению | 40 | 80 | 50, для плоскостных сооружений - 100 | 50 | 50 | 60 |
| Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение фасадов, кровель, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо согласовывать с органами градостроительства и архитектуры (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства). 2. Расстояния до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – 1 м; - от стволов высокорослых деревьев – 4 м; - от стволов среднерослых деревьев – 2 м; - от кустарника – 1 м. 3. Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 5. Минимальный процент озеленения – 10, для объектов спорта – 25, для объектов обеспечения научной деятельности – 30, для земельных участков жилой застройки – 25, для объектов дошкольного, начального и среднего общего образования – 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание 1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков (территорий) общего пользования не подлежат установлению.»

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- служебные гаражи (4.9);

- объекты дорожного сервиса (4.9.1);

- пищевая промышленность (6.4);

- склады (6.9);

- связь (6.8).

2.1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Виды параметров | Едини-цы измере-ния | Значения параметров применительно к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Служебные гаражи, объекты дорожного сервиса | Пищевая промышленность, склады, | Связь |
| Предельные размеры земельных участков |  |  |  |  |
| Минимальная ширина земельного участка | м | 4 | 20 | 1 |
| Минимальная площадь земельного участка | кв. м | 24 | 500 | 4 |
| Максимальная площадь земельного участка | кв. м | Не подлежит установлению |  |  |
| Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| Минимальный отступ от границ земельного участка | м | 0 | 3 | 0 |
| Минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) | м | 3 | 5 | 0 |
| Предельное количество этажей | этаж | 2 | 2 | Не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 | 60 | 80 |
| Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| Нет. |  |  |  |  |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- хранение автотранспорта (2.7.1).

- служебные гаражи (4.9);

- объекты дорожного сервиса (4.9.1)

- склады (6.9).

3.1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Виды параметров | Едини-цы измере-ния | Значения параметров применительно к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объекты дорожного сервиса, служебные гаражи | Хранение автотранспорта | Склады |
| Предельные размеры земельных участков |  |  |  |  |
| Минимальная ширина земельного участка | м | 4 | 4 | 20 |
| Минимальная площадь земельного участка | кв. м | 24 | 24 | 500 |
| Максимальная площадь земельного участка | кв. м | Не подлежит установлению |  |  |
| Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| Минимальный отступ от границ земельного участка | м | 0 | 0 | 3 |
| Минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) | м | 3 | 3 | 5 |
| Предельное количество этажей | этаж | 2 | 1 | 2 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 | 80 | 60 |
| Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| Нет. |  |  |  |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

- не допускается размещение объектов спортивного назначения (за исключением спортивно–оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно–защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке;

- не допускается размещение на придомовых участках стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта разрешенной максимальной массой до 3,5 т.

- в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.